STEEPEN Багатофункціональний тренажер нижньої кінцівки з 4 типами поранень для контролю масивної кровотечі ЕКСПЕРТНА ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Відповідає стандартам: TCCC (Tactical Combat Casualty Care) · MARCH · TECC · PHTLS

# 1. Призначення та галузь застосування

Багатофункціональний тренажер нижньої кінцівки STEEPEN — це високореалістичний симуляційний засіб, призначений для відпрацювання практичних навичок зупинки масивної кровотечі в умовах бойової травми та догоспітального етапу екстреної медичної допомоги.

На відміну від манекенів-імітаторів, тренажер забезпечує реальне накладання турнікета з контролем ефективності компресії судин, тампонування ран із використанням гемостатичних засобів та відпрацювання повного алгоритму прийняття рішень при критичній крововтраті.

Цільова аудиторія:

- Військові медики та парамедики ЗСУ, ТрО, ДПСУ

- Інструктори тактичної медицини (TCCC, CLS, AFAK)

- Працівники служб екстреної медичної допомоги (ЕМД)

- Сили безпеки та спеціальні підрозділи

- Студенти та викладачі медичних університетів

- Персонал симуляційних та навчальних центрів

# 2. Технічні характеристики

| Найменування | Багатофункціональний тренажер нижньої кінцівки STEEPEN |
| --- | --- |
| Типи поранень | 4 (вхідний отвір, вихідний отвір, рана для тампонування, травматична ампутація) |
| Анатомічна модель | Нижня кінцівка людини (від верхньої третини стегна до верхньої третини гомілки), анатомічно коректна форма |
| Матеріал оболонки | Багатокомпонентний силікон, реалістична текстура шкіри |
| Накладання турнікета | Реальне (CAT, SOFTT-W, RATS та аналоги) — не імітація |
| Тампонування ран | Сумісне з Combat Gauze, QuikClot, Celox, стандартними бинтами |
| Ресурс використання | Багаторазовий; стійкий до інтенсивних тренінгів |
| Догляд | Промивання водою, дезінфекція стандартними засобами |
| Виробник | STEEPEN (Україна) · steepen.ua |

# 3. Типи поранень та алгоритми допомоги

Тренажер містить 4 клінічно релевантних типи поранень, що забезпечують варіативність симуляційних сценаріїв та розвиток клінічного мислення.

| Тип поранення | Клінічні ознаки | Метод зупинки | Алгоритм (MARCH) |
| --- | --- | --- | --- |
| Вхідний кульовий отвір | Малий вхідний отвір, рівні краї, рановий канал складний, імітація кровотечі, кровотеча зупиняється при накладанні турнікета | Турнікет, тампонування | M — Massive Hemorrhage |
| Вихідний кульовий отвір | Великий дефект тканин, зірчасті краї, значна кровотеча, кровотеча зупиняється при накладанні турнікета | Турнікет+ тампонування | M — Massive Hemorrhage |
| Рвана рана | Глибока порожнинна рана, масивна кровотеча | Тампонування | M — Wound Packing |
| Травматична ампутація (нижче коліна) | Відкрита кукса, критична артеріальна кровотеча, видимі судини, кістки | Турнікет | M — Tourniquet 1st |

# 4. Підготовка тренажера до роботи

4.1. Перевірка перед заняттям

- Оглянути зовнішню поверхню тренажера на предмет механічних пошкоджень

- Переконатися у цілісності всіх 4 зон поранень

- Перевірити відсутність залишків попередніх занять (бинти, гемостатики)

- За потреби — нанести імітаційну кров (входить у комплект або аналоги)

- Підготувати необхідне обладнання відповідно до сценарію

4.2. Рекомендоване спорядження для занять

| Зупинка кровотечі — турнікет | Тампонування ран |
| --- | --- |
| - CAT (Combat Application Tourniquet) - SOFTT-W - RATS або аналоги - Маркер для фіксації часу | - Combat Gauze / QuikClot - Celox або аналоги - Еластичний бинт 4", 6" - Рукавички нітрилові |

# 5. Система подачі штучної крові — підключення та налаштування

Система подачі штучної крові (СПК) забезпечує динамічний реалістичний перебіг кровотечі під час симуляційного сценарію. Правильне підключення є обов'язковою умовою для сценаріїв, де оцінюється ефективність зупинки кровотечі в реальному часі.

5.1. Склад системи подачі крові

| Резервуар з ручною помпою | Ємність 1 л для імітаційної рідини (входить у комплект) |
| --- | --- |
| З'єднувальні трубки | Силіконові трубки 3 мм, довжина 120 см, 2 шт. у комплекті |
| Конектори | 4 конектори (по одному на кожну зону поранення) |
| Штучна кров | Водорозчинний розчин (концентрат на 5 літрів води у комплекті) |

! Дозволена лише рекомендована штучна кров Використання інших рідин (фарба, харчовий барвник без загусника) може пошкодити внутрішні канали тренажера та помпу. Використання реальної крові — категорично заборонено з міркувань біобезпеки.

5.2. Підготовка штучної крові

| 1 | Розведення концентрату Висипати вміст флакона штучної крові в ємність з 5 літрами води. |
| --- | --- |
| 2 | Перемішування Струсити закритий резервуар 15–20 секунд до повного розчинення. Рідина набуває рівномірного темно-червоного кольору без осаду. |
| 3 | Температура Для реалістичності підігріти до +35–37°C (занурити резервуар у теплу воду). Допустимий діапазон: +10°C — +40°C. |

5.3. Підключення системи подачі штучної крові до тренажера

| 1 | Огляд каналів На торцевій поверхні тренажера — 4 отвори: — зона травматичної ампутації — рана для тампонування — вихідний кульовий отвір — вхідний кульовий отвір |
| --- | --- |
| 2 | Встановлення трубок на тренажер Підʼєднайте трубку від помпи до одного з 4 вищезазначених отворів за допомогою конектора. |
| 3 | Підключення до насоса Протилежний кінець трубки підключити до вихідного порту ручної помпи . |
| 4 | Вибір активних зон Підʼєднувати подачу лише тих зон поранень, що задіяні у сценарії. Решта — залишити ЗАКРИТО. Для одночасної імітації кровотечі з вхідного і вихідного отворів кульового поранення використовуйте трубку з розгалужувачем. |
| 5 | Налаштування інтенсивності кровотечі Поступово збільшувати швидкість до потрібної інтенсивності відповідно до таблиці типів кровотечі (розділ 5.4), шляхом створення додаткового тиску в помпі і регулятором інтенсивності витоку. |
| 7 | Перевірка герметичності Упродовж 30 секунд роботи переконатися у відсутності підтікань. При виявленні — стравити тиск у помпі, від'єднати трубку та перепідключити. |

5.4. Таблиця налаштування інтенсивності кровотечі

| Тип кровотечі | Швидкість подачі | Регулятор (з 10) |
| --- | --- | --- |
| Капілярна / незначна | 5–15 мл/хв | 1–2 |
| Венозна помірна | 20–40 мл/хв | 3–4 |
| Венозна масивна | 50–70 мл/хв | 5–6 |
| Артеріальна | 80–100 мл/хв | 7–8 |
| Травматична ампутація | 100–120 мл/хв | 9–10 |

5.5. Завершення роботи та від'єднання системи

| 1 | Від'єднати трубки від тренажера |
| --- | --- |
| 2 | Промивання системи Після кожного заняття: залити чисту воду у резервуар, прокачати помпою 1–2 хвилини до прозорої рідини на виході. Запобігає висиханню та забрудненню каналів. |
| 3 | Зберігання Трубки та резервуар — у чистому сухому стані. Резервуар зберігати з відкритою кришкою для просихання. |

! Типові несправності та їх усунення Рідина не надходить — перевірити прохідність трубок, рівень рідини в резервуарі, герметичність з'єднань трубок Підтікання у конекторі — від'єднати та перепідключити; Нерівномірна подача — промити систему водою; перевірити трубки на перегини та перетискання

# 6. Відпрацювання накладання турнікета

Ціль: накласти турнікет за < 30 секунд від моменту ідентифікації кровотечі. Зупинка кровотечі — завдання №1 (M у MARCH).

6.1. Алгоритм дій

| 1 | Оцінка загрози та безпека Переконатися у відсутності безпосередньої загрози. Вдягнути рукавички. Кричати: «Кровотеча! Накладаю турнікет!» |
| --- | --- |
| 2 | Ідентифікація поранення Швидко обрізати або підняти одяг. Визначити місце кровотечі. Оцінити тип поранення (1 з 4 на тренажері). |
| 3 | Позиціонування турнікета Накласти турнікет 5–7 см (2–3 пальці) проксимальніше рани. При ампутації — HIGH & TIGHT (якомога вище). |
| 4 | Затягування CAT: протягнути стрічку, затягнути, обертати windlass до зупинки кровотечі. SOFTT-W: аналогічно. Перевірити відсутність пульсу дистальніше. |
| 5 | Фіксація та маркування Зафіксувати windlass. Записати час накладання маркером на турнікеті або на лобі постраждалого (T + час). |
| 6 | Перевірка ефективності Перевірити зупинку кровотечі. Якщо кровотеча продовжується — накласти другий турнікет вище першого. Задокументувати час. |

! Критичні помилки при накладанні турнікета • Накладання на суглоб (коліно, стегно) — НЕПРИПУСТИМО • Ненадостатнє затягування — кровотеча продовжується • Відсутність фіксації часу — критична помилка при евакуації • Накладання під одягом без огляду — пропущена оцінка рани

# 7. Відпрацювання тампонування ран (Wound Packing)

Застосовується при глибоких ранах із масивною кровотечею, де накладання турнікета неможливе або неефективне. На тренажері — зона поранення №3.

7.1. Покрокова техніка

| 1 | Підготовка Вдягнути рукавички. Підготувати гемостатичний засіб або бинт 4–6". Оголити рану. |
| --- | --- |
| 2 | Пряма компресія Здійснити пряму компресію рани рукою (10–15 сек) для попередньої оцінки глибини та зменшення кровотечі. |
| 3 | Введення гемостатика Ввести кінець бинта/гемостатика у найглибшу точку рани. Упакувати матеріал щільними шарами пальцями, заповнюючи порожнину від дна до поверхні. |
| 4 | Щільна компресія Здійснити пряму мануальну компресію упакованої рани мінімум 3 хвилини (для Combat Gauze — 3 хв безперервно). |
| 5 | Фіксація пов'язки Накласти тиснучу пов'язку поверх тампонади. Перевірити відсутність кровотечі через пов'язку. Зафіксувати час. |
| 6 | Оцінка ефективності Переконатися у зупинці кровотечі. Якщо просочується — додати матеріал без видалення попереднього. Продовжити компресію. |

Техніка тампонування Матеріал вводиться у рану ПАЛЬЦЯМИ, не інструментами. Мета — щільно заповнити порожнину від дна. Найпоширеніша помилка — поверхневе укладання матеріалу без заповнення глибини рани.

# 8. Рекомендовані симуляційні сценарії

| Сценарій | Опис | Рівень | Час (хв) |
| --- | --- | --- | --- |
| CLS-01 | Одиночна вогнепальна рана (вхідний отвір). Турнікет. Базовий алгоритм MARCH. Індивідуальна робота. | Базовий | 5–7 |
| CLS-02 | Вихідний отвір з масивною кровотечею. Турнікет + тиснуча пов'язка. Оцінка ефективності. | Базовий | 7–10 |
| CLS-03 | Глибока рана, накладання турнікета неефективне. Wound packing гемостатиком. Прийняття рішення. | Середній | 10–15 |
| CLS-04 | Травматична ампутація нижче коліна. Екстрена зупинка кровотечі під час вогню (Care Under Fire). | Середній | 5–8 |
| TCCC-01 | Стрес-сценарій: постраждалий має 2 рани (комбінація). Пріоритизація. Командна робота 2 особи. | Просунутий | 15–20 |
| TCCC-02 | Нічна евакуація: обмежена видимість, стрес. Повний алгоритм MARCH від оцінки до звіту. | Просунутий | 20–25 |

# 9. Критерії оцінювання компетентності

9.1. Накладання турнікета — чекліст інструктора

- Час від виявлення до зупинки кровотечі ≤ 30 секунд

- Турнікет накладено 5–7 см проксимальніше рани

- Затягнуто до зупинки дистального пульсу (перевірено пальпацією)

- Windlass зафіксований

- Час накладання зафіксований на турнікеті маркером

- Верифіковано ефективність (кровотеча зупинена)

- Усна доповідь: «Турнікет накладено, час [ЧЧ:ХХ]»

9.2. Тампонування — чекліст інструктора

- Матеріал введено у найглибшу точку рани

- Рана заповнена щільно від дна до поверхні

- Компресія здійснювалась безперервно мінімум 3 хвилини

- Тиснуча пов'язка накладена поверх тампонади

- Перевірено відсутність наскрізного просочування крові

- Час і метод зафіксовано та доповідено

# 10. Технічне обслуговування та догляд

| Процедура | Опис та частота |
| --- | --- |
| Очищення після заняття | Промити зони поранень теплою водою. Видалити залишки гемостатиків та бинтів. Протерти суху серветкою. |
| Дезінфекція | Обробити поверхню 70% ізопропіловим спиртом або хлоргексидином 0,05%. Не використовувати агресивні розчинники. |
| Зберігання | Зберігати при температурі +5°C до +30°C, уникати прямих сонячних променів та тривалого стискання. |
| Перевірка цілісності | Перед кожним заняттям оглядати зони поранень. При значному зносі — звернутися до виробника. |
| Заміна компонентів | Внутрішній наповнювач та вставки зон поранень підлягають заміні. Замовлення: steepen.ua |

! Що категорично заборонено • Занурення тренажера у воду на тривалий час • Використання агресивних хімічних розчинників (ацетон, хлорвмісні відбілювачі) • Зберігання у стисненому стані під вагою більше 5 кг • Різкі проколи або надрізи поза зонами поранень

# 11. Типові помилки та їх корекція

| Помилка | Наслідок | Корекція |
| --- | --- | --- |
| Турнікет надто низько (на суглобі або нижче) | Неефективна компресія судин, кровотеча продовжується | Правило 2–3 пальців вище рани. При ампутації — HIGH & TIGHT |
| Недостатнє затягування windlass | Часткова компресія, артеріальна кровотеча триває | Крутити windlass до відчуття опору та відсутності дистального пульсу |
| Відсутня фіксація часу | При евакуації неможливо визначити тривалість ішемії | Маркер — завжди у IFAK. Час на турнікеті або на лобі T + ЧЧ:ХХ |
| Поверхневе тампонування (без заповнення дна) | Гемостатик не контактує з кровоносними судинами | Пальцями до найглибшої точки. Заповнення пошарово знизу вгору |
| Компресія менше 3 хвилин | Гемостатична реакція не завершена, рецидив кровотечі | Таймер або відлік вголос. 3 хвилини — мінімум, не обговорюється |
| Пропущена оцінка другої рани | Некеровані вогнища кровотечі | Повний огляд за MARCH після першочергового втручання |

# 12. Вимоги безпеки під час занять

- Використання імітаційної крові — лише атестовані засоби, уникати потрапляння в очі

- Одяг і взуття інструктора та курсантів мають забезпечувати захист від забруднення

- Тренажер не є медичним виробом — не призначений для контакту з реальними пацієнтами

- Після занять з реальними гемостатиками — утилізувати матеріали відповідно до санітарних норм

- При пошкодженні оболонки тренажера — припинити використання та звернутися до виробника

| STEEPEN Навчання, максимально наближене до реальності steepen.ua Тел.: 098-341-19-89 | Технічна підтримка та замовлення За питаннями щодо обслуговування, заміни компонентів або індивідуального замовлення тренажерів звертайтесь до виробника: steepen.ua ¦ 098-341-19-89 |
| --- | --- |