ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА Манекен-тренажер для зупинки вузлової кровотечі Steepen-V2.0 Junctional Hemorrhage Control Trainer

| MARCH | TCCC | TECC | CLS | BLS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Манекен-тренажер Steepen-V2.0 призначений для відпрацювання критичних навичок зупинки масивної кровотечі в паховій ділянці, яку неможливо усунути стандартним турнікетом.

Модель відтворює анатомічні особливості чоловічого таза та стегон у натуральну величину. Реалістичне моделювання тканин пахової ділянки: їх еластичність, анатомічну форму ранового каналу та кісткові орієнтири тазу - що дозволяє наближено до реальних умов відпрацьовувати тактику допомоги при одному з найбільш летальних типів поранень.

Цільова аудиторія:

- Військовослужбовці, бойові медики та парамедики ЗСУ, ТрО, ДПСУ

- Інструктори тактичної медицини (TCCC, CLS, AFAK)

- Медичні працівники та рятувальники служб ЕМД

- Студенти медичних закладів освіти та слухачі курсів домедичної допомоги

- Персонал симуляційних центрів та навчальних платформ

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Найменування | Манекен-тренажер для зупинки вузлової кровотечі Steepen-V2.0 |
| --- | --- |
| Галузь застосування | Симуляційне навчання junctional hemorrhage control |
| Типи поранень | 2: рвана рана та кульове поранення пахової ділянки |
| Система кровотечі | Окрема система подачі штучної крові на кожне поранення |
| Матеріал | Високоякісний еластичний силікон / полімерні композити |
| Довжина | 43 см |
| Ширина | 37 см |
| Висота | 16 см |
| Вага | 10,5 кг |
| Кісткові орієнтири | Анатомічно коректне моделювання тазових кісток для пальцевого притиснення |
| Сумісність із програмами | MARCH, TCCC, TECC, BLS, CLS |
| Виробник | STEEPEN, Україна · steepen.ua |

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

| № | Найменування | К-сть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тренажер вузлової кровотечі пахової ділянки (основний модуль) | 1 шт |  |
| 2 | Ручна помпа для подачі штучної крові | 1 шт |  |
| 3 | Система трубок для подачі штучної крові | 1 компл. |  |
| 4 | Транспортна сумка | 1 шт |  |
| 5 | Технічний паспорт | 1 шт |  |
| 6 | Інструкція з експлуатації (цей документ) | 1 шт |  |

4. ТИПИ ПОРАНЕНЬ ТА КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ

Тренажер містить 2 поранення пахової ділянки з окремими системами подачі крові, що забезпечують варіативність сценаріїв та розвиток клінічного мислення.

| № | Тип поранення | Клінічні ознаки | Тактика (MARCH) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рвана рана | Нерівні рвані краї, велика площа ушкодження м'яких тканин; масивна кровотеча з порожнини рани. Вимагає негайного тампонування. | M - Тампонування+ Гемостатик + мануальна компресія Тиснуча пов'язка |
| 2 | Кульове поранення | Вхідний отвір із рановим каналом, критична кровотеча. Оцінка анатомічних орієнтирів та визначення тактики допомоги. | M - Пальцеве притиснення Тампонування |

Чому вузлова кровотеча - особливий виклик? Пахова ділянка є зоною з'єднання кінцівки та тулуба, де стандартний турнікет не застосовується. Ушкодження стегнових судин у цій зоні призводить до крововтрати зі швидкістю до 1–2 літрів на хвилину. Саме тому відпрацювання тампонування та пальцевого притиснення судин є критично важливим.

5. ПІДГОТОВКА ТРЕНАЖЕРА ДО РОБОТИ

| ✔ | Оглянути зовнішню поверхню тренажера на наявність механічних пошкоджень |
| --- | --- |

| ✔ | Переконатися в цілісності обох зон поранень та відсутності розривів силікону |
| --- | --- |

| ✔ | Перевірити чи немає залишків бинтів, гемостатиків з попередніх занять у рановому каналі |
| --- | --- |

| ✔ | Перевірити герметичність з'єднань трубок системи подачі крові |
| --- | --- |

| ✔ | Підготувати необхідне спорядження відповідно до сценарію |
| --- | --- |

6. ТЕХНІКА ТАМПОНУВАННЯ ПАХОВОЇ РАНИ

Основний метод зупинки кровотечі в паховій ділянці - щільне тампонування з прямою мануальною компресією. Мета - заповнити рановий канал від дна до поверхні та утримувати тиск мінімум 3 хвилини.

| 1 | Оцінка та безпека Вдягнути рукавички. Оголити рану - розрізати одяг. Оцінити тип поранення (рвана рана або кульове). Крикнути: «Кровотеча! Тампонування!» |
| --- | --- |
| 2 | Пряма попередня компресія Здійснити пряму компресію рани рукою 10–15 секунд для орієнтовної оцінки глибини та сповільнення кровотечі. |
| 3 | Визначення анатомічних орієнтирів Пальцями визначити кісткові орієнтири тазу та приблизне положення стегнових судин - для пальцевого притиснення або контролю тиску. |
| 4 | Введення гемостатика Ввести кінець гемостатичного бинта / Combat Gauze у найглибшу точку ранового каналу. Упаковувати матеріал пальцями щільними шарами від дна до поверхні. |
| 5 | Щільна мануальна компресія Здійснити пряму компресію упакованої рани всією вагою тіла через обидві руки - мінімум 3 хвилини безперервно (Combat Gauze) або 5 хвилин (звичайний бинт). |
| 6 | Фіксуюча пов'язка Накласти тиснучу пов'язку або еластичний бинт поверх тампонади. Перевірити відсутність наскрізного просочування. Зафіксувати час. |
| 7 | Оцінка ефективності та документування Переконатися у зупинці кровотечі. Якщо кровотеча продовжується - додати матеріал без видалення попереднього. Доповісти: «Тампонування, час [ЧЧ:ХХ]». |

Порада інструктора - техніка тампонування Найпоширеніша помилка - поверхневе укладання матеріалу у вхідний отвір без заповнення глибини ранового каналу. Наполягайте, щоб курсанти вводили матеріал пальцями до фізичного відчуття «дна рани». Для рваної рани в паховій ділянці - матеріал укладається у найглибшу ділянку, де розташовані судини.

7. ПАЛЬЦЕВЕ ПРИТИСНЕННЯ СУДИН

Пальцеве притиснення стегнової артерії - тимчасовий метод зупинки кровотечі, що застосовується як міст до тампонування або накладання junctional tourniquet. На тренажері - відпрацьовується при обох типах поранень.

| 1 | Позиціонування Стати або опуститися коліном збоку від постраждалого (сторона поранення). Для ефективного притиснення потрібна вага тіла, не лише сила рук. |
| --- | --- |
| 2 | Визначення точки притиснення Стегнова артерія пульсує у проекції середини пупартової зв'язки - лінія між передньою верхньою остю клубової кістки та лобковим симфізом. Використати тазові кісткові орієнтири тренажера для пальпації. |
| 3 | Притиснення Двома руками (кулак або основа долоні) притиснути артерію до кісткового ложа (гілка клубової кістки). Натиснути рішуче - з вагою тіла. |
| 4 | Утримання тиску Утримувати безперервну компресію до завершення тампонування або накладання вузлового турнікета. Не відпускати тиск до готовності наступного заходу. |
| 5 | Передача тиску При передачі тиску іншому рятівнику - здійснювати плавну заміну рук без перериву компресії. Доповідати: «Тиск передаю, точка - середина пупартової зв'язки». |

! Критична помилка Недостатній тиск при пальцевому притисненні не зупиняє кровотечу - артерія не перетиснута. Потрібна вага ТІЛА, не лише м'язова сила рук. На тренажері інструктор перевіряє: чи «зупинилась» подача крові при правильному притисненні.

8. СИСТЕМА ПОДАЧІ ШТУЧНОЇ КРОВІ

Тренажер має дві незалежні системи подачі крові - по одній на кожне поранення. Це дозволяє активувати кровотечу з будь-якої зони незалежно.

8.1  Підготовка рідини

- Додати концентрат штучної крові до резервуара з водою обʼємом 5 літрів і сильно збовтати 15–20 секунд до рівномірного темно-червоного кольору.

- Налити штучну кров в резервуар ручної помпи.

- Закрити кришку помпи і підкачати до створення необхідного тиску

- Для реалістичності - підігріти до +35–37°C (занурити в теплу воду на 5 хвилин).

8.2  Підключення та налаштування

| 1 | Підключення трубок Підʼєднати трубку від помпи до конектора відповідного поранення (рвана рана або кульовий отвір). Перевірити надійність з'єднання легким потягуванням. |
| --- | --- |
| 2 | Активація потрібної зони Підʼєднати помпу лише тієї зони, що задіяна у сценарії. Другу зону залишити закритою або активувати для сценарію з двома пораненнями. |
| 3 | Налаштування інтенсивності Повільні натиски помпи - венозна кровотеча. Часті інтенсивні натиски - артеріальна / масивна. |
| 4 | Перевірка герметичності Перші 30 секунд перевірити відсутність підтікань у місцях з'єднань. При підтіканні - зупинити подачу, від'єднати та перепідключити конектор. |

8.3  Після заняття - промивання системи

- Злити залишки рідини з резервуара.

- Залити чисту воду та прокачати через обидві системи по 1–2 хвилини до прозорої рідини на виході.

- Від'єднати трубки та зберігати сухими.

9. РЕКОМЕНДОВАНІ СИМУЛЯЦІЙНІ СЦЕНАРІЇ

| Код | Опис сценарію | Рівень | Час (хв) |
| --- | --- | --- | --- |
| JHC-01 | Одиночна рвана рана пахової ділянки. Тампонування. Базовий алгоритм M-MARCH. | Базовий | 7–10 |
| JHC-02 | Кульове поранення з пальцевим притисненням. Визначення анатомічних орієнтирів. Перехід до тампонування. | Базовий | 10–12 |
| JHC-04 | Два поранення одночасно (обидві зони). Командна робота 2 особи. Пріоритизація загроз. | Середній | 15–20 |
| JHC-05 | Нічний сценарій / обмежена видимість. Повний MARCH від оцінки до звіту. Максимальна інтенсивність кровотечі. | Просунутий | 20–25 |
| JHC-06 | Комплексна травма: поранення пахової ділянки + поранення кінцівки. Пріоритизація, командна тактика, евакуація. | Просунутий | 25–30 |

10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ

10.1  Чекліст інструктора - тампонування

- Рану оголено та оцінено тип поранення до початку втручання

- Матеріал введено у найглибшу точку ранового каналу (не поверхнево)

- Рановий канал заповнено щільно від дна до поверхні

- Мануальна компресія здійснювалась безперервно мінімум 3 хвилини

- Тиснуча пов'язка накладена поверх тампонади

- Перевірено відсутність наскрізного просочування

- Час та метод зафіксовано та доповідено

10.2  Чекліст інструктора - пальцеве притиснення

- Точка притиснення визначена правильно (середина пупартової зв'язки)

- Притиснення здійснено з вагою тіла, а не лише руками

- Дистальний пульс перевірено після притиснення

- Тиск утримувався безперервно до завершення тампонування

- Передача тиску іншому рятівнику - без переривання компресії

11. ТИПОВІ ПОМИЛКИ ТА КОРЕКЦІЯ

| Помилка | Наслідок | Корекція |
| --- | --- | --- |
| Поверхневе тампонування - матеріал у вхідному отворі без заповнення глибини | Гемостатик не контактує із судиною, кровотеча продовжується | Пальці - до найглибшої точки каналу. Заповнення шарами знизу вгору |
| Недостатній тиск при пальцевому притисненні | Часткове перекриття артерії, масивна кровотеча триває | Вага тіла через основу долоні. Перевірити відсутність дистального пульсу |
| Компресія менше 3 хвилин | Гемостатична реакція не завершена, рецидив кровотечі | Таймер або відлік вголос. 3 хвилини - мінімум без обговорення |
| Пропущена оцінка другого поранення | Некеровані вогнища кровотечі | Після першочергового втручання - повторний огляд за MARCH |
| Перерив тиску при передачі | Поновлення артеріальної кровотечі | Плавна заміна рук без переривання. Відпрацювати передачу окремо |

12. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

| Очищення після заняття | Промити зони поранень теплою водою; видалити залишки гемостатиків та бинтів |
| --- | --- |
| Дезінфекція | 70% ізопропіловий спирт або хлоргексидин 0,05%; протерти сухою серветкою |
| Промивання системи крові | Після кожного заняття - прокачати чисту воду через обидві системи до прозорої рідини |
| Перевірка трубок і конекторів | Перед заняттям - огляд на наявність підтікань, перегинів, пошкоджень з'єднань |
| Температура зберігання | +5°C ... +30°C; захист від прямих сонячних променів |
| Положення при зберіганні | У транспортній сумці; горизонтально; без здавлення |
| Заборонені засоби | Ацетон, хлорвмісні відбілювачі, агресивні розчинники; проколи поза зонами поранень |

| Steepen Навчання, максимально наближене до реальності steepen.ua · +38 (098) 341-19-89 | Технічна підтримка та запасні частини Трубки, конектори, концентрат штучної крові, запасні модулі поранень - замовлення через виробника. steepen.ua · +38 (098) 341-19-89 |
| --- | --- |