ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ Манекен-тренажер для зупинки вузлової кровотечі Steepen-V2.0 Junctional Hemorrhage Control Trainer

| Найменування виробу; Манекен-тренажер для зупинки вузлової кровотечі Steepen-V2.0. Аартикул; JHT-V2.0. Дата виготовлення; 2026. Виробник; ТОВ «НВП «СТІПЕН», Україна. Сайт; steepen.ua. Телефон; +38 (098) 341-19-89. | Штамп ВТК / QR-код виробу QR. Відскануйте для перевірки оригінальності виробу |
| --- | --- |

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ

| Повна назва | Манекен-тренажер для зупинки вузлової кровотечі пахової ділянки Steepen- V2.0 |
| --- | --- |
| Торгова марка | Steepen |
| Юридична назва | ТОВ «НВП «СТІПЕН» |
| Країна виробництва | Україна |
| Призначення | Відпрацювання навички зупинки вузлової кровотечі пахової ділянки шляхом тампонування ранового каналу та компресії до кісток таза |
| Клас виробу | Навчально-симуляційне обладнання (не медичний виріб) |
| Нормативна база | MARCH, TCCC (CoTCCC), TECC, CLS, BLS — міжнародні стандарти симуляційного навчання |
| Цільова аудиторія | Бойові медики та парамедики ЗСУ / ТрО / ДПСУ, інструктори TCCC / CLS, служби ЕМД, студенти медичних закладів, персонал симуляційних центрів |

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1  Габарити та маса

| Довжина | ___ мм (уточнюється за серією) |
| --- | --- |
| Ширина | ___ мм (уточнюється за серією) |
| Маса виробу | ___ кг (уточнюється за серією) |

2.2  Анатомічна модель та матеріали

| Анатомічна модель | Модель відтворює анатомічні особливості чоловічого таза та стегон у натуральну величину. Пахова ділянка з анатомічно коректними тазовими кістковими орієнтирами; реалістичне моделювання еластичності м'яких тканин та ранового каналу |
| --- | --- |
| Матеріал оболонки | Високоякісний еластичний силікон медичного класу; реалістична текстура шкіри |
| Внутрішній наповнювач | Полімерні композити, що імітують м'які тканини та кісткові структури |
| Кісткові орієнтири | Передня верхня ость клубової кістки, лобковий симфіз, гілка клубової кістки — для пальцевого притиснення стегнової артерії |
| Анатомічна точність | Еластичність тканин, глибина та форма ранового каналу наближені до реальних умов пахової ділянки |
| Сумісність з гемостатиками | Combat Gauze, QuikClot, Celox, стандартні бинти 4″–6″ |
| Ресурс використання | Багаторазовий; стійкий до інтенсивних тренінгів |

2.3  Параметри зон поранень

| № | Тип поранення | Клінічні ознаки | Метод зупинки | Параметри |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рвана рана | Нерівні рвані краї, велика площа ушкодження м'яких тканин; масивна кровотеча з порожнини рани | Тампонування + тиснуча пов'язка | Довжина: ___ мм Глибина каналу: ___ мм (уточн. за серією) |
| 2 | Кульове поранення | Вхідний отвір із рановим каналом; критична кровотеча; оцінка анатомічних орієнтирів та визначення тактики | Пальцеве притиснення + тампонування | Ø вхідного отвору: ___ мм Глибина каналу: ___ мм (уточн. за серією) |

Примітка: розмірні параметри поранень уточнюються відповідно до конкретної серії виробу.

3. СИСТЕМА ПОДАЧІ ШТУЧНОЇ КРОВІ

3.1  Склад системи

| Кількість незалежних систем | 2 — окрема система подачі на кожне поранення |
| --- | --- |
| Тип насоса | Ручна помпа з регулятором витоку |
| Резервуар | Ємність ___ мл (входить у комплект) |
| З'єднувальні трубки | Силіконові трубки, 2 комплекти (по одному на кожну зону) |
| Конектори підключення | По одному конектору на кожне поранення |
| Імітаційна рідина | Водорозчинний концентрат входить у комплект |

3.2  Таблиця налаштування інтенсивності кровотечі

| Тип кровотечі | Швидкість подачі |
| --- | --- |
| Капілярна / незначна | 5–15 мл/хв |
| Венозна помірна | 20–40 мл/хв |
| Венозна масивна | 50–70 мл/хв |
| Артеріальна | 80–100 мл/хв |
| Критична (пахова арт.) | 100–120 мл/хв |

4. ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

| Тампонування - Тампонування у глибоку рану - Combat Gauze, QuikClot, Celox - Бинти 4″–6″ - Пряма мануальна компресія - Реалістична глибина ранового каналу | Пальцеве притиснення - Анатомічні кісткові орієнтири тазу - Визначення пупартової зв'язки - Притиснення стегнової артерії - Контроль дистального пульсу - Передача тиску між рятівниками | Симуляційні сценарії - 2 незалежні зони поранень - Одночасна активація обох зон - Індивідуальні та командні сценарії - Багаторазове інтенсивне використання |
| --- | --- | --- |

5. КОМПЛЕКТАЦІЯ

| № | Найменування | К-сть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манекен-тренажер вузлової кровотечі пахової ділянки (основний модуль) | 1 шт |  |
| 2 | Ручна помпа для подачі штучної крові | 1 шт |  |
| 3 | Система трубок для подачі штучної крові | 1 компл. | По 1 на кожну зону |
| 4 | Конектори підключення | 2 шт | По 1 на кожне поранення |
| 5 | Концентрат штучної крові | 1 шт |  |
| 6 | Транспортна сумка | 1 шт |  |
| 7 | Технічний паспорт (цей документ) | 1 шт |  |
| 8 | Інструкція з експлуатації | 1 шт |  |

6. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗБЕРІГАННЯ

| Температура експлуатації | +5°C ... +40°C |
| --- | --- |
| Температура зберігання | +5°C ... +30°C |
| Відносна вологість | До 80% без конденсату |
| Умови зберігання | Сухе приміщення; захист від прямих сонячних променів; у транспортній сумці |
| Положення при зберіганні | Горизонтально; без здавлення понад 5 кг |
| Транспортування | У штатній транспортній сумці; захист від ударів та стискання |
| Очищення після заняття | Промити зони поранень теплою водою; видалити залишки гемостатиків та бинтів |
| Дезінфекція | 70% ізопропіловий спирт або хлоргексидин 0,05%; не використовувати агресивні розчинники |
| Промивання системи подачі крові | Після кожного заняття — прокачати чисту воду через обидві системи до прозорої рідини на виході |
| Заборонені засоби та впливи | Ацетон, хлорвмісні відбілювачі; занурення у воду на тривалий час; проколи поза зонами поранень; реальна кров |
| Ресурс використання | Багаторазовий (при дотриманні умов використання та зберігання) |

7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

| Гарантійний строк | 12 місяців з дати продажу |
| --- | --- |
| Умови гарантії | Дотримання правил експлуатації та зберігання; наявність паспорта |
| Гарантія не поширюється на | Механічні пошкодження внаслідок неналежного використання; дія агресивних хімічних речовин; природний знос при інтенсивному використанні; пошкодження від використання реальної крові |
| Сервісне обслуговування та запчастини | steepen.ua · +38 (098) 341-19-89 |
| Витратні матеріали | Концентрат штучної крові, трубки, конектори, модулі поранень — замовлення через steepen.ua |

8. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

| Виробник Виріб пройшов вхідний контроль якості та відповідає технічним вимогам. Підпис ____________________ ПІБ: ____________________________ Дата: ___________________________ Штамп: | Отримувач Виріб отримано в справному стані, комплектність перевірено. Підпис: _________________________ ПІБ: ____________________________ Дата: ___________________________ Організація: ____________________ |
| --- | --- |

9. КАРТА ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ

Рекомендована частота: щомісячно при регулярному використанні.

| Дата огляду | Ким проведено | Виявлені несправності | Вжиті заходи | Підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| STEEPEN Навчання, максимально наближене до реальності steepen.ua · +38 (098) 341-19-89 | Документ: ТП-STEEPEN-JHT-001 · Ред. 1 Зберігати разом з виробом протягом усього строку експлуатації. © STEEPEN (ТОВ «НВП «СТІПЕН»), Україна. Всі права захищено. |
| --- | --- |